График технического обслуживания автомобиля
ПРИМЕЧАНИЕ:
После того, как километраж Вашего автомобиля составит 100 000 км и более (или по истечении 48 месяцев после начала эксплуатации автомобиля), техническое обслуживание проводится с прежней периодичностью; при этом к показателям, содержащимся во второй колонке графика, следует прибавить 100 000 км или 48 месяцев, соответственно.
Использованные символы:
"3" - произвести замену
"О" - произвести осмотр
"В" - выполнить
"Р" - рекомендовано для обеспечения наилучшей безопасности автомобиля

	ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
	ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ (Период времени (месяцев) или километраж -т по истечению того или другого)
	ПРИМЕЧАНИЯ

	
	Месяцы
	  
	12
	24
	36
	48
	

	
	х 1000км
	1,6
	25
	50
	75
	100
	

	1
	Приводные ремни (кроме распредвала)
	  
	0
	0
	0
	0
	  

	2
	Зубчатый приводной ремень распредвала
	  
	  
	  
	  
	3
	  

	3
	Моторное масло
	Производить замену каждые 12500 км или через 12 мсц. - по истечению того или другого
	См. Примеч. п.1

	4
	Масляный фильтр
	Производить замену каждые 12500 км или через 12 мсц. - по истечению того или другого
	См. Примеч. п.1

	5
	Замена охлаждающей жидкости и проверка состояния системы охлаждения, соединитель-ных шлангов и штуцеров
	  
	  
	В
	  
	в
	  

	6
	Замена топливного фильтра и проверка со-стояния системы подачи топлива, бензопро-вода и штуцеров
	  
	  
	В
	  
	в
	См. Примем. п.З

	7
	Воздушный фильтр и его компоненты
	  
	0
	3
	о
	3
	См. Примеч. п. 2

	8
	Свечи зажигания
	Обычная модель.
	  
	3
	3
	3
	3
	  

	
	
	Для "Турбо"
	  
	  
	  
	  
	3
	  

	9
	Рабочая смесь холостого хода (кроме моделей с каталитическим конвертором)
	0
	0
	0
	0
	0
	  

	10
	Трансмиссия/дифференциал (передний и зад-ний). Замена масла (трансмиссионной жидко-сти)
	  
	  
	3
	  
	3
	См. Примеч. п. 4

	11
	Жидкость автоматической трансмиссии
	  
	  
	3
	  
	3
	См. Примеч. п. 4

	12
	Тормозная жидкость
	  
	  
	3
	  
	3
	См. Примеч. п. 5

	13
	Колодки и диски передних и задних тормозов. Чехлы и муфты полуосей
	  
	0
	0
	0
	0
	См. Примеч. п.З

	14
	Тормозные накладки и барабаны (стояночного тормоза)
	  
	  
	0
	  
	0
	См. Примеч. п.З

	15
	Осмотр тормозных накладок и проверка работы основных тормозов и стояночного тормоза
	  
	В
	В
	В
	В
	См. Примеч. п.З

	16
	Сцепление
	  
	0
	0
	0
	0
	Отрегулировать сво-бодный ход педали после 1600 км

	17
	Подвеска и рулевая колонка
	  
	0
	0
	0
	0
	См. Примеч. п.З

	18
	Смазка подшипников передних и задних колес
	  
	  
	  
	  
	(0)
	  

	19
	Проверка клапанных зазоров
	Проверять каждые 160 000 км
	  


ПРИМЕЧАНИЯ:
1) Если Ваш автомобиль эксплуатируется в сложных дорожных условиях и под большими нагрузками*, замену моторного масла и масляного фильтра следует производить более часто.
2) При эксплуатации автомобиля в сложных дорожных условиях*, замену воздушного фильтра следует производить более часто.
3) При эксплуатации автомобиля в сложных дорожных условиях*, осмотр следует производить каждые 12 500 км или через 6 месяцев - по истечению того или другого.
4) Если Ваша машина оборудована автоматической трансмиссией и Вы часто используете для поездок в сложных дорожных условиях, включая буксировку прицепа, движение по песку и т.д., замену жидкости в автоматической трансмиссии и в переднем дифференциале следует производить более часто.
5) При эксплуатации автомобиля в нижеприведенных условиях замену тормозной жидкости следует производить каждые 25 000 км или через каждые 12 месяцев - по истечении того или другого.
(1) Районы с повышенной влажностью
(2) Горные районы
