Anexa 2. (Приложение 2)

Denumirea: Наименование                                                                                                                                                                                                      Aprobat

Ministerul Ecologiei      C.Mihailescu

Prezintă: Interprinderile şi organizaţiile-

______                                     _______________                                                                                                                                                         la data de 20 a iunii următoare a perioadă

Adresa                                                   Адрес                                                                                                                                                             de raport – raport trimestrial.

1.La Agenţia Ecologică Chişinău

_______________________________________________                                                                                                                                         Adresa    V. Alexandri, 1                  .

Conducătorul                                      Руководитель                                                                                                                                              Представляют предприятия и организации

I – XII - 2016                                                                            20 числа месяца, следующего за

tel.                                                                                                                                                                                                                   отчетным периодом, квартальная

1.Зональному экологическому агентству

Адрес___В. Александри, 1_______

Calcularea plăţii pentru emisiile (deversările) poluanţilor şi depozitarea deşeurilor

Расчеты платы за выбросы (сборы, загрязнителей), размещение отходов

pentru- 2016

| Denumirea poluanţilor şi tipurile deşeurilor/ | Normativ stabilit pentru emisiile (deversările) poluanţilor. depozitarea deşeurilor | Masa reală a emisiilor (deversărilor) de poluanţi, depozitarea deşeurilor |  | Normativul plăţii în limitele normativelor stabilite | Plata pentru emisiile (deversările), reale depo- zitarea deşeurilor/ | Masa emisiilor (deversărilor), depozitarea deşeurilor supra limită/ |  |  |  | Normativul plăţii pentru depăşirea normativelor stabilite | Plata pentru emisiile (deversărilor), depozitarea deşeurilor supra limită | Investiţii capitale pentru protecţia mediului | Suma totală a plăţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование загрязнителей и виды отходов |  | Фактическая масса выбросов (сбросов) загрязнителей, размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Норматив платы в пределах установленных лимитов Lei (лей) |  | Масса выбросов (сбросов), размещение отходов сверх установленных лимитов |  |  |  | Норматив платы за превышение установленных нормативов Lei (лей) (8x9) |  | Капитальные вложения на охрану окружающей среды Lei (лей) | Общая сумма оплаты Lei (лей) (6+10-11) |
|  | Установленный норматив выбросов (сбросов) загрязнителей размещение отходов t (Тонн) |  |  |  | Плата за факт. выбросы (сбросы) размещение отходов Lei (лей) (4x5) |  |  |  |  |  | Плата за сверх нормативные выбросы(сбросов) размещение отходов Lei (лей) |  |  |
|  |  | t | t/conv |  |  | t |  | t/conv |  |  |  |  |  |
|  |  | (Тонн) | усл/Т |  |  | (Тонн) |  | усл/Т |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Art.1. Emisiile de poluanţi de la sursele staţionare (Выбросы загрязнителей от стационарных источников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Praf metalic (Al) / 100 | 0,207 | 0,207 | 20,700 | 18 | 372,60 |  |  |  |  |  |  |  | 372,60 |
| Praf abraziv / 25 | 0,0052 | 0,0052 | 0,130 | 18 | 2,34 |  |  |  |  |  |  |  | 2,34 |
| Praf de polivinilhlorid/10 | 0,097 | 0,097 | 0, 970 | 18 | 17,46 |  |  |  |  |  |  |  | 17,46 |
| Compuşi ai plumbului/3333,3 | 3,55 x 10-7 | 3,55 x 10-7 | 0,001 | 18 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| Benz () piren /10000 | 4,89 x 10-9 | 4,89 x 10-9 | 0,000 | 18 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
| Oxid de carbon / 1 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 18 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |
| Dioxid de azot / 25 | 0,036 | 0,036 | 0,900 | 18 | 16,20 |  |  |  |  |  |  |  | 16,20 |
| Углеводороды /1,26 | 0,00092 | 0,00092 | 0,001 | 18 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| Dioxid de sulf / 22 | 0,000021 | 0,000021 | 0,001 | 18 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| Metan / 0,02 | 0,012 | 0,012 | 0,000 | 18 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Total: | 0,304 | 0,304 | 22,746 | 18 | 409,52 |  |  |  |  |  |  |  | 409,52 |

Art.2. Cantitate a combustibilului consumat în timpul exploatării transportului auto (Количество израсходованного топлива за время эксплуатации транспорта)

Cazul petrolier lichefiat

(сниженный неф. газ)

Cazul natural comprimat

(сжатый природный газ)

Art.3. Deversările de poluanţi în obiectivele acvatice (Сброс  загрязнителей в водные объекты)             S tot=0,077 ha, S clădire=0,0285 ha

| Vr = 10 x 101 x 0,8 x 0,077 = 62,22 лей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vr = 10 x 425 x 0,6 x 0,077 = 196,35 лей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 258,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vn = 10 x 73 x 0,8 x 0,077 = 44,97 лей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vn = 10 x 571 x 0,6 x 0,077 = 263,80 лей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 308,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn = 258,57 x 30 x 20 x 10-6 = 0,155142 |  |  |  | Mn = 258,57 x 500 x 10-6 x 0,33 = 0,04266405 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mr = 308,77 x 0,05 x 20 x 10-6 = 0,00030877 |  |  |  | Mr = 308,77 x 5 x 10-6 x 0,33 = 0,0005094705 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pss = 5 x 234 ( 0,155142 – 0,00030877 ) = 181,15 |  |  |  | Ppp = 5x234 x ( 0,04266405 – 0,0005094705)= 49,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pss + Ppp = 230,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total: |  | 230,47 |

Art.4. Deversările poluanţilor  în sistemele de canalizare (Сброс  загрязнителей в системы канализации)             v = 239 m.c.

| CBO5 | 0,33 | 225 | 1,33 | 234 | 10-6 | 239 |  |  |  |  | 5.5228 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azot de am. NH4 | 2,56 | 30 | 0,778 | 234 | 10-6 | 239 |  |  |  |  | 3.3416 |
| Fostoţi PO4 | 5 | 4,5 | 0,326 | 234 | 10-6 | 239 |  |  |  |  | 0.4102 |
| Substanţie susp. | 0,33 | 350 |  | 234 | 10-6 | 239 |  |  |  |  | 6.4595 |
| Produse petroliere | 20 | 2,5 |  | 234 | 10-6 | 239 |  |  |  |  | 2.7963 |
| Sulfaţi SO4 | 0,01 | 400 |  | 234 | 10-6 | 239 |  |  |  |  | 0.2237 |
| Grăsimi | 20 | 25 |  | 234 | 10-6 | 239 |  |  |  |  | 27.963 |
| Decergenţi | 10 | 2,5 |  | 234 | 10-6 | 239 |  |  |  |  | 1.3982 |
| Cloruri | 0,003 | 300 |  | 234 | 10-6 | 239 |  |  |  |  | 0.0503 |
| Fier total | 10 | 1 |  | 234 | 10-6 | 239 |  |  |  |  | 0.5593 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total: |  | 48,72 |

Art.5. Depozitarea deşeurilor pe teritoriul întreprinderilor . (Размещение отходов на территории предприятия)

Tipurile deşeurilor

(Тип отходов)

Art.6. Depozitarea deşeurilor în amplasamente autorizate (Размещение отходов на полигонах (свалках)

Tipurile deşeurilor

(Тип отходов)                                                                                                       V – deşeuri x 0,4 x 1,08           123,33 c  (10,27787 c/L)

| Deşiuri menajere |  | 123,33 c x 0,4 x 1,08 = 53,27 lei |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total: |  |  | 741,98 |

Şef contabil (Главный бухгалтер) __                              ____________ __                                            MF-TT Chisinau-bugetul de Stat  Inspectoratul Ecologic de Stat

Executorul (Исполнитель)              _ _                      __________________                                           Cod Fiscal  1007601001271

Tel: (тел)                                              __                                 _____________                                           Banca beneficiara : Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat

Data(дата)                                          __                    ___________________                                           Codul Bancii : TREZMD2X, Contul 3359502

Cont Trezorerial  450116101168701